# RS232 Command List for PB7200 (DX850)

## Event Packet Type command:

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (6 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Power Toggle | BE EF 02 06 00 83 CC | BA 00 00 00 00 00 |
| Auto | BE EF 02 06 00 67 CA | 9E 00 00 00 00 00 |
| Input select | BE EF 02 06 00 54 CA | 9D 00 00 00 00 00 |
| Menu | BE EF 02 06 00 B6 CB | 9F 00 00 00 00 00 |
| Exit | BE EF 02 06 00 0E CF | A7 00 00 00 00 00 |
| Zoom + | BE EF 02 06 00 9D C6 | C4 00 00 00 00 00 |
| Zoom - | BE EF 02 06 00 4C C7 | C5 00 00 00 00 00 |
| Vol + | BE EF 02 06 00 8A CE | A3 00 00 00 00 00 |
| Vol - | BE EF 02 06 00 68 CF | A1 00 00 00 00 00 |
| PIP Source | BE EF 02 06 00 A7 C4 | DE 00 00 00 00 00 |
| Freeze | BE EF 02 06 00 D6 CC | BF 00 00 00 00 00 |
| Mute | BE EF 02 06 00 19 C7 | C0 00 00 00 00 00 |

## Operation Packet Type command

### General Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Power On | BE EF 03 19 00 83 A9 | 01 23 03 CC CC FF FF FF FF 01 00 00 00 CC×12 |
| Power Off | BE EF 03 19 00 13 68 | 01 23 03 CC CC FF FF FF FF 00 00 00 00 CC×12 |
| Select PC 1 | BE EF 03 19 00 C8 4B | 01 DA 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 CC×12 |
| Select PC 2 | BE EF 03 19 00 58 8A | 01 DA 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 01 CC×12 |
| Select YPbPr | BE EF 03 19 00 A9 CA | 01 DA 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 02 CC×12 |
| Select S-Video | BE EF 03 19 00 0B 49 | 01 DA 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 04 CC×12 |
| Select Video | BE EF 03 19 00 9B 88 | 01 DA 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 05 CC×12 |
| English Language | BE EF 03 19 00 01 DB | 01 0B 02 CC CC FF FF FF FF 00 00 00 00 CC×12 |
| Color Temp C1 | BE EF 03 19 00 C5 7A | 01 41 03 CC CC FF FF FF FF 00 00 00 00 CC×12 |
| Color Temp C2 | BE EF 03 19 00 62 FC | 01 41 03 CC CC FF FF FF FF 00 00 00 0A CC×12 |
| Color Temp C3 | BE EF 03 19 00 CA 75 | 01 41 03 CC CC FF FF FF FF 00 00 00 14 CC×12 |

### PC Picture Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Brightness + | BE EF 03 19 00 44 A0 | 03 C7 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Brightness - | BE EF 03 19 00 2A 0A | 04 C7 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Contrast + | BE EF 03 19 00 2E 19 | 03 C5 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Contrast - | BE EF 03 19 00 40 B3 | 04 C5 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |

### YPbPr Picture Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Brightness + | BE EF 03 19 00 7B 14 | 03 D9 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Brightness - | BE EF 03 19 00 15 BE | 04 D9 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Contrast + | BE EF 03 19 00 FA 6A | 03 F1 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Contrast - | BE EF 03 19 00 94 C0 | 04 F1 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |

### S-Video / Composite Video Picture Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Brightness + | BE EF 03 19 00 E9 18 | 03 35 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Brightness - | BE EF 03 19 00 87 B2 | 04 35 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Contrast + | BE EF 03 19 00 16 FC | 03 36 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Contrast - | BE EF 03 19 00 78 56 | 04 36 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Color + | BE EF 03 19 00 83 A1 | 03 37 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Color - | BE EF 03 19 00 ED 0B | 04 37 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Tint + | BE EF 03 19 00 00 0F | 03 4A 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Tint - | BE EF 03 19 00 6E A5 | 04 4A 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Sharpness + | BE EF 03 19 00 43 D0 | 03 38 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Sharpness - | BE EF 03 19 00 2D 7A | 04 38 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |

### PIP Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| PIP Off | BE EF 03 19 00 15 02 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 03 00 00 00 CC×12 |
| PIP Size Small | BE EF 03 19 00 E4 42 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC×12 |
| PIP Size Medium | BE EF 03 19 00 74 83 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 01 00 00 00 CC×12 |
| PIP Size Large | BE EF 03 19 00 85 C3 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 02 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Upper-Left | BE EF 03 19 00 1D 66 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Upper-Center | BE EF 03 19 00 8D A7 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 01 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Upper-right | BE EF 03 19 00 7C E7 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 02 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Mid-Left | BE EF 03 19 00 EC 26 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 03 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Mid-Center | BE EF 03 19 00 DE 64 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 04 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Mid-Right | BE EF 03 19 00 4E A5 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 05 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Lower-Left | BE EF 03 19 00 BF E5 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 06 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Lower-Center | BE EF 03 19 00 2F 24 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 07 00 00 00 CC×12 |
| PIP Pos Lower-Right | BE EF 03 19 00 DB 61 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 08 00 00 00 CC×12 |
| PIP Source S-Video | BE EF 03 19 00 DA 74 | 01 DA 02 CC CC 01 00 00 00 04 00 00 00 CC×12 |
| PIP Source Video | BE EF 03 19 00 4A B5 | 01 DA 02 CC CC 01 00 00 00 05 00 00 00 CC×12 |
| PIP Brightness + | BE EF 03 19 00 38 25 | 03 35 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Brightness - | BE EF 03 19 00 56 8F | 04 35 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Contrast + | BE EF 03 19 00 C7 C1 | 03 36 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Contrast - | BE EF 03 19 00 A9 6B | 04 36 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Color + | BE EF 03 19 00 52 9C | 03 37 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Color - | BE EF 03 19 00 3C 36 | 04 37 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Tint + | BE EF 03 19 00 D1 32 | 03 4A 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Tint - | BE EF 03 19 00 BF 98 | 04 4A 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Sharpness + | BE EF 03 19 00 92 ED | 03 38 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |
| PIP Sharpness - | BE EF 03 19 00 FC 47 | 04 38 02 CC CC 01 00 00 00 CC×16 |