# PB8220 PB8230 Command List

## Event Packet Type command:

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (6 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Power Toggle | BE EF 02 06 00 13 CE | AA 00 00 00 00 00 |
| Auto | BE EF 02 06 00 F7 C8 | 8E 00 00 00 00 00 |
| Input select | BE EF 02 06 00 C4 C8 | 8D 00 00 00 00 00 |
| Menu | BE EF 02 06 00 26 C9 | 8F 00 00 00 00 00 |
| Exit | BE EF 02 06 00 FE CA | 97 00 00 00 00 00 |
| Zoom + | BE EF 02 06 00 AD CD | B4 00 00 00 00 00 |
| Zoom - | BE EF 02 06 00 7C CC | B5 00 00 00 00 00 |
| Vol + | BE EF 02 06 00 7A CB | 93 00 00 00 00 00 |
| Vol - | BE EF 02 06 00 98 CA | 91 00 00 00 00 00 |
| PIP Source | BE EF 02 06 00 37 C6 | CE 00 00 00 00 00 |
| Freeze | BE EF 02 06 00 46 CE | AF 00 00 00 00 00 |
| Mute | BE EF 02 06 00 29 CC | B0 00 00 00 00 00 |
| Ratio | BE EF 02 06 00 04 C6 | CD 00 00 00 00 00 |
| Force PC | BE EF 02 06 00 AE C6 | C7 00 00 00 00 00 |
| Force Video | BE EF 02 06 00 51 C6 | C8 00 00 00 00 00 |
| Force S-Video | BE EF 02 06 00 80 C7 | C9 00 00 00 00 00 |
| Force YPbPr | BE EF 02 06 00 B3 C7 | CA 00 00 00 00 00 |
| RS232 Power ON | BE EF 02 06 00 EF C5 | D6 00 00 00 00 00 |
| RS232 Power OFF | BE EF 02 06 00 3E C4 | D7 00 00 00 00 00 |

## Operation Packet Type command

### PC Picture Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Brightness + | BE EF 03 19 00 44 A0 | 03 C7 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Brightness - | BE EF 03 19 00 2A 0A | 04 C7 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Contrast + | BE EF 03 19 00 2E 19 | 03 C5 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |
| Contrast - | BE EF 03 19 00 40 B3 | 04 C5 02 CC CC 00 00 00 00 CC×16 |

### YPbPr Picture Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Brightness + | BE EF 03 19 00 7B 14 | 03 D9 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Brightness - | BE EF 03 19 00 15 BE | 04 D9 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Contrast + | BE EF 03 19 00 FA 6A | 03 F1 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Contrast - | BE EF 03 19 00 94 C0 | 04 F1 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |

### S-Video / Composite Video Picture Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Brightness + | BE EF 03 19 00 E9 18 | 03 35 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Brightness - | BE EF 03 19 00 87 B2 | 04 35 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Contrast + | BE EF 03 19 00 16 FC | 03 36 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Contrast - | BE EF 03 19 00 78 56 | 04 36 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Color + | BE EF 03 19 00 83 A1 | 03 37 02 CC CC 00 00 00 00 CC X16 |
| Color - | BE EF 03 19 00 ED 0B | 04 37 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Tint + | BE EF 03 19 00 00 0F | 03 4A 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Tint - | BE EF 03 19 00 6E A5 | 04 4A 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Sharpness + | BE EF 03 19 00 43 D0 | 03 38 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |
| Sharpness - | BE EF 03 19 00 2D 74 | 04 38 02 CC CC 00 00 00 00 CC x16 |

### Misc Controls

| Command | Packet Header (7 bytes) | Packet Payload (25 bytes) |
| --- | --- | --- |
| Treble + | BE EF 03 19 00 78 74 | 03 BF 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Treble - | BE EF 03 19 00 16 DE | 04 BF 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Bass + | BE EF 03 19 00 91 63 | 03 C0 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Bass - | BE EF 03 19 00 FF C9 | 04 C0 02 CC CC FF FF FF FF CC×16 |
| Color Temp –50 (0) | BE EF 03 19 00 69 49 | 01 ED 02 CC CC 00 00 00 00 CE FF FF FF CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 0 (10) | BE EF 03 19 00 1C 89 | 01 ED 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 50 (20) | BE EF 03 19 00 69 1C | 01 ED 02 CC CC 00 00 00 00 32 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |

### PIP Controls

| PIP Size |  |  |
| --- | --- | --- |
| Off | BE EF 03 19 00 15 02 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 03 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Small | BE EF 03 19 00 E4 42 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Medium | BE EF 03 19 00 74 83 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 01 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Large | BE EF 03 19 00 85 C3 | 01 8C 02 CC CC 01 00 00 00 02 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| PIP Position |  |  |
| Upper-Left | BE EF 03 19 00 1D 66 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Upper-Center | BE EF 03 19 00 8D A7 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 01 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Upper-right | BE EF 03 19 00 7C E7 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 02 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Mid-Left | BE EF 03 19 00 EC 26 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 03 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Mid-Center | BE EF 03 19 00 DE 64 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 04 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Mid-Right | BE EF 03 19 00 4E A5 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 05 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Lower-Left | BE EF 03 19 00 BF E5 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 06 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Lower-Center | BE EF 03 19 00 2F 24 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 07 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Lower-Right | BE EF 03 19 00 DB 61 | 01 43 02 CC CC 01 00 00 00 08 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| PIP Source |  |  |
| S-Video | BE EF 03 19 00 E8 36 | 01 DA 02 CC CC 01 00 00 00 03 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| Video | BE EF 03 19 00 DA 74 | 01 DA 02 CC CC 01 00 00 00 04 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| PIP Brightness -50 (48) | BE EF 03 19 00 FE 0B | 01 35 02 CC CC 01 00 00 00 CE FF FF FF CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 0 (126) | BE EF 03 19 00 8B CB | 01 35 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 50 (204) | BE EF 03 19 00 FE 5E | 01 35 02 CC CC 01 00 00 00 32 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| PIP Contrast -50 (58) | BE EF 03 19 00 01 EF | 01 36 02 CC CC 01 00 00 00 CE FF FF FF CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 0 (131) | BE EF 03 19 00 74 2F | 01 36 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 50 (204) | BE EF 03 19 00 01 BA | 01 36 02 CC CC 01 00 00 00 32 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| PIP Color –50 (129) | BE EF 03 19 00 94 B2 | 01 37 02 CC CC 01 00 00 00 CE FF FF FF CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 0 (157) | BE EF 03 19 00 E1 72 | 01 37 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| -50 (185) | BE EF 03 19 00 94 E7 | 01 37 02 CC CC 01 00 00 00 32 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| PIP Tint -50 (0) | BE EF 03 19 00 17 1C | 01 4A 02 CC CC 01 00 00 00 CE FF FF FF CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 0 (128) | BE EF 03 19 00 62 DC | 01 4A 02 CC CC 01 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 50 (255) | BE EF 03 19 00 17 49 | 01 4A 02 CC CC 01 00 00 00 32 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |