RS232 Code For 527 and 532

| RS-232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baud Rate |  |  | 115200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Bits |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stop Bits |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parity |  |  | None |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Command | Send | Send |  | Send |  | Send |  | Send |  | Return |  | Remark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel + | BE | 05 |  | 25 |  | 00 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel | BE | 05 |  | 25 |  | 01 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume + | BE | 05 |  | 25 |  | 02 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume | BE | 05 |  | 25 |  | 03 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menu | BE | 05 |  | 25 |  | 04 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Right | BE | 05 |  | 25 |  | 07 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power | BE | 05 |  | 25 |  | 08 |  | CS |  | 06 |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mute | BE | 05 |  | 25 |  | 09 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Left | BE | 05 |  | 25 |  | 0A |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source | BE | 05 |  | 25 |  | 0B |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPG | BE | 05 |  | 25 |  | 0C |  | CS |  | 06 |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TV | BE | 05 |  | 25 |  | 0D |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| View | BE | 05 |  | 25 |  | 0E |  | CS |  | 06 |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swap | BE | 05 |  | 25 |  | 0F |  | CS |  | 06 |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zero | BE | 05 |  | 25 |  | 10 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One | BE | 05 |  | 25 |  | 11 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Two | BE | 05 |  | 25 |  | 12 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Three | BE | 05 |  | 25 |  | 13 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Four | BE | 05 |  | 25 |  | 14 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Five | BE | 05 |  | 25 |  | 15 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Six | BE | 05 |  | 25 |  | 16 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seven | BE | 05 |  | 25 |  | 17 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eight | BE | 05 |  | 25 |  | 18 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nine | BE | 05 |  | 25 |  | 19 |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel Rtn | BE | 05 |  | 25 |  | 1A |  | CS |  | 06 |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Enter | BE | 05 | 25 | 1B | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BE | 05 | 25 | 1C | CS | 06 |  |  |  |  |  |  |
| C. R. | BE | 05 | 25 | 1D | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Display | BE | 05 | 25 | 1E | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Cyan | BE | 05 | 25 | 1F | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Lighting | BE | 05 | 25 | 20 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Time | BE | 05 | 25 | 21 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Sleep | BE | 05 | 25 | 22 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Info | BE | 05 | 25 | 23 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| MTS | BE | 05 | 25 | 40 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Zoom | BE | 05 | 25 | 44 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Up | BE | 05 | 25 | 45 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Favorite | BE | 05 | 25 | 46 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Exit | BE | 05 | 25 | 47 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| CC | BE | 05 | 25 | 48 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Component | BE | 05 | 25 | 49 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Down | BE | 05 | 25 | 4A | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Video | BE | 05 | 25 | 4D | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| P. Ctrl | BE | 05 | 25 | 4F | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Auto | BE | 05 | 25 | 50 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Green | BE | 05 | 25 | 54 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Freeze | BE | 05 | 25 | 55 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Aspect | BE | 05 | 25 | 56 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Red | BE | 05 | 25 | 57 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Yellow | BE | 05 | 25 | 58 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Dash | BE | 05 | 25 | 59 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| V. Format | BE | 05 | 25 | 5C | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| HDMI/VGA | BE | 05 | 25 | 5D | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Tuner 1 | BE | 05 | 26 | 00 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Tuner 2 | BE | 05 | 26 | 01 | CS | 06 | N/A |  |  |  |  |  |
| Composite 1 | BE | 05 | 26 | 02 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Composite 2 | BE | 05 | 26 | 03 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Composite 3 | BE | 05 | 26 | 04 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| S-Video 1 | BE | 05 | 26 | 05 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| S-Video 2 | BE | 05 | 26 | 06 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| S-Video 3 | BE | 05 | 26 | 07 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Component 1 | BE | 05 | 26 | 08 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Component 2 | BE | 05 | 26 | 09 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| VGA | BE | 05 | 26 | 0A | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| VGA_Comp. | BE | 05 | 26 | 0B | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| HDMI 1 | BE | 05 | 26 | 0C | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| HDMI 1/ PC | BE | 05 | 26 | 0D | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| HDMI 2 | BE | 05 | 26 | 0E | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| HDMI 2/ PC | BE | 05 | 26 | 0F | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |
| Power Off | BE | 05 | 27 | 00 | CS | 06 | OK |  |  |  |  |  |
| Power On | FO | F9 | FE | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | FF |

Note: Use all 12 characters to power on TV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  |  |  |  |  | Read |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Status | BE | 05 | 90 | 00 | CS | Power Off | 06 | 05 | 90 | 00 |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | Power On | 06 | 05 | 90 | 01 |  | CS | OK |
| Input Source | BE | 05 | 90 | 01 | CS | Tuner 1 | BE | 05 | 90 | 00 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | Tuner 2 | BE | 05 | 90 | 01 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | Composite 1 | BE | 05 | 90 | 02 |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | Composite 2 | BE | 05 | 90 | 03 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | Composite 3 | BE | 05 | 90 | 04 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | S-Video 1 | BE | 05 | 90 | 05 |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | S-Video 2 | BE | 05 | 90 | 06 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | S-Video 3 | BE | 05 | 90 | 07 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | Component 1 | BE | 05 | 90 | 08 |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | Component 2 | BE | 05 | 90 | 09 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | VGA | BE | 05 | 90 | 0A |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | VGA_Comp. | BE | 05 | 90 | 0B |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | HDMI 1 | BE | 05 | 90 | 0C |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | HDMI 1/ PC | BE | 05 | 90 | 0D |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | HDMI 2 | BE | 05 | 90 | 0E |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | HDMI 2/ PC | BE | 05 | 90 | 0F |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | SCART 1 | BE | 05 | 90 | 10 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | SCART 2 | BE | 05 | 90 | 11 |  | CS | N/A |
|  |  |  |  |  |  | SCART 3 | BE | 05 | 90 | 12 |  | CS | N/A |
| Mute Status | BE | 05 | 90 | 02 | CS | Mute Off | 06 | 05 | 90 | 00 |  | CS | OK |
|  |  |  |  |  |  | Mute On | 06 | 05 | 90 | 01 |  | CS | OK |
| Volume | BE | 05 | 90 | 03 | CS | Level | 06 | 05 | 90 | VL |  | CS | OK |